Kategorie B 	 PlusEnergieBauten 	 Migros Bank Sondersolarpreis für PEB MFH 2020

Die Minergie-P/PlusEnergieBau-Siedlung mit 35 Wohnungen in Möriken ist wegweisend für die Zukunft. Die vier Mehrfamilienhäuser am Grabenweg sind gut gedämmt und weisen einen nied- rigen Energieverbrauch auf. Die 164 kW starken PV-Anlagen auf den Flachdächern, an den Fas- saden und auf den Terrassenbrüstungen erzeugen jährlich 157’800 kWh Strom. Der Strombedarf der ganzen PEB-Siedlung beträgt rund 130’200 kWh im Jahr. Die Eigenenergieversorgung be- trägt somit 123%. Daraus resultiert ein Solarstromüberschuss von 27’600 kWh/a. Damit können 20 Elektroautos pro Jahr 12’000 km CO2-frei fahren.

123%-Min. P/PlusEnergie-Siedlung, 5105 Möriken/AG

# Vier Mehrfamilienhäuser mit einer Energie- bezugsfläche (EBF) von 4’385 m2 beherber- gen 35 Miet- und Eigentumswohnungen im Minergie-P-Eco-Standard. Das Wohn- und Energiekonzept ist modern. Die gut gedämm- ten Wohnungen reduzieren die im traditio- nellen Gebäudesektor üblichen 80% Ener- gieverluste erheblich. Die 164 kW starken PV-Anlagen sind auf den Flachdächern, Fas- saden und Terrassenbrüstungen montiert. Im Sommer werden die Wohnungen durch das

«erdgekühlte» Wasser über das Bodenhei- zungsverteilnetz gekühlt.

Im Vergleich zu ähnlichen Quartierwoh- nungen ist der Mietzins nicht höher, obwohl die Gebäude grossen Komfort bieten und kein CO2 emmittieren. Eine lokale Strombör- se in der Siedlung verschafft den Bewohnern den Anreiz, den Strom bei Solarstromüber- schuss zu nutzen. Dadurch wird der Strom

am billigsten bezogen und der Eigenver- brauch erhöht. Mit Ausnahme des Wohn- komplexes Grabenweg B sind alle Gebäude der Siedlung PlusEnergieBauten. Mit einer Eigenenergieversorgung von 123% erzeugt die Siedlung jährlich einen Solarstromüber- schuss von 27’600 kWh.

### Technische Daten Grabenweg A (104%)

Les quatre immeubles à la norme Minergie- P-Eco qui abritent 35 appartements loués ou achetés couvrent une surface de référence énergétique de 4’385 m2 et suivent un con- cept de vie et d’énergie moderne. Les loge- ments sont bien isolés et réduisent considé- rablement 80% des pertes d’énergie habituelles dans le secteur du bâtiment. Les pompes à chaleur sol-eau exploitent les don- nées météo pour compenser les fluctuations de rendement de l’infrastructure PV d’une puissance totale de 164 kW placée sur les toits plats, les façades et les parapets de bal- con. Bien que les bâtiments offrent un grand

confort de vie et n’émettent pas de CO2, les loyers n’y sont pas plus élevés que dans des quartiers similaires. Au sein du lotissement, une bourse locale de l’énergie incite les habi- tants à utiliser le courant solaire produit en cas d’excédent. L’électricité est ainsi fournie au prix le plus bas et le taux d’autoconsommation augmente. Le lotisse-

ment est composé exclusivement de BEP à l’exception du complexe résidentiel Graben- weg B. Il assure une autoproduction de 123% et l’excédent solaire s’élève à 27’600 kWh/a.

Technische Daten Grabenweg B (86%)

Technische Daten Grabenweg A-D (123%)

Wärmedämmung

Wand:	28 cm     U-Wert:	0.15 W/m2K

Dach:	22 cm     U-Wert:	0.11 W/m2K

Boden:		24 cm	U-Wert:	0.11 W/m2K Fenster:	dreifach	U-Wert:	0.70 W/m2K

### Energiebedarf

EBF: 4’385 m2	kWh/m2a       %        kWh/a

Gesamt-EB:	29.7    100     130’164

### Energieversorgung

Eigen-EV:		m2        kWp  kWh/m2a	%		kWh/a PV-Dach:	872120.24	142.5	79	124’266

PV-Terr.:   124.2  22.95        167.9      13       20’856

PV-Fass. S: 46.4    7.82        124.6        4         5’780

PV-Fass. O: 40.4    6.97	87.6        2         3’538

PV-Fass. W:35.5    6.12	93.7        2         3’326

### Eigenenergieversorgung:	100     157’766

Energiebilanz (Endenergie)	%        kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	123     157’766

Gesamtenergiebedarf:	100     130’164

Solarstromüberschuss:	23       27’602

Bestätigt von Regional Technische Betriebe Wildegg am 10.06.2020

von Laszlo Körtvelyesi, Tel. +41 62 887 80 60

Anm.: Der Solarertrag war in der 1. Hälfte 2020 über- durchschnittlich. Alle müssen rechtsgleich behandelt werden (vgl. Rechtsfragen, S. 44).

### Beteiligte Personen

Standort des Gebäudes

Grabenweg 14 A-D, 5103 Möriken

### Architektur und Realisation

Setz Architektur AG

Obermatt 33, 5102 Rupperswil

Tel. +41 62 889 22 60, info@setz-architektur.ch

### Installation PV-Anlage

BE Netz AG

Luzernerstrasse 131, 6014 Luzern

Tel. +41 41 319 00 00, info@benetz.ch

### HLK-Planung

EBF: 1’295 m2

kWh/m2a	kWh/a

EBF: 1’312 m2

kWh/m2a	kWh/a

Twerenbold Consulting GmbH Hallwilerstrasse 10, 5600 Lenzburg

| Eigen-EV: m2 | kWp | kWh/m2a | % | kWh/a | Eigen-EV: m2 kWp kWh/m2a | % | kWh/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV-Dach: 198 | 26.8 | 138.6 | 72 | 27’448 | PV-Dach: 198 26.8 144.3 | 80 | 28’580 |
| PV-Terr.: 41.4 | 7.65 | 167.9 | 18 | 6’952 | PV-Terr.: 41.4 7.65 167.9 | 20 | 6’952 |
| PV-Fass. O: 20.7 | 3.57 | 87.5 | 5 | 1’812 | Eigenenergieversorgung: | 100 | 35’532 |
| PV-Fass. W:20.7 | 3.57 | 93.7 | 5 | 1’940 | Energiebilanz (Endenergie) | % | kWh/a |
| Eigenenergievers | orgun | g: | 100 | 38’152 | Eigenenergieversorgung: | 86 | 35’532 |
| Energiebilanz (End | ener | gie) | % | kWh/a | Gesamtenergiebedarf: | 100 | 41’414 |
| Eigenenergievers | orgun | g: | 104 | 38’152 | Fremdenergiezufuhr: | 14 | 5’882 |

Energiebedarf:	28.4	36’796

Gesamtenergiebedarf:	100	36’796

Solarstromüberschuss:	4          1’356

### Energiebedarf:	31.6	41’414

Tel. +41 62 535 39 35

twerenbold@twerenbold-consulting.ch

### Holzbau

Renggli AG

Gläng 16, 6247 Schötz

Tel. +41 62 748 22 22, mail@renggli.swiss

### Gebäudeautomation

Smart Energy Engineering GmbH Fliederstrasse 10, 5417 Untersiggenthal

Prof. Dr. David Zogg, Tel. +41 79 707 02 59 david.zogg@fhnw.ch

### Investor

Immo Treier AG

Nebenbachweg 8, 5107 Schinznach Dorf

Tel. +41 56 463 64 34, info@treier.ch

36     |    Schweizer Solarpreis 2020    |    Prix Solaire Suisse 2020

### 1

### 2	3

Technische Daten Grabenweg C (106%)

EBF: 1’312 m2	kWh/m2a	kWh/a

### Energiebedarf:	28.4	37’274

Eigen-EV:		m2        kWp  kWh/m2a	%	kWh/a PV-Dach:	198    28.5	151.4	76	29’976

PV-Terr.:	41.4    7.65	167.9	18	6’952

PV-Fass. S: 21.7    3.57	121.6	6	2’639

| Energiebilanz (Endenergie) | % | kWh/a |
| --- | --- | --- |
| Eigenenergieversorgung: | 106 | 39’567 |
| Gesamtenergiebedarf: | 100 | 37’274 |
| Solarstromüberschuss: | 6 | 2’293 |

Eigenenergieversorgung:	100	39’567

Technische Daten Grabenweg D (273%)

EBF: 465 m2	kWh/m2a	%	kWh/a

### Energiebedarf:	31.6    100	14’680

Eigen-EV:		m2        kWp  kWh/m2a	%	kWh/a PV-Dach:	225  30.82	143.3	84	32’246

PV-Fass. S: 24.7    4.25	127.2	8	3’141

PV-Fass. O: 19.7	3.4	87.6	4	1’726

PV-Fass. W:14.8    2.55	93.6	4	1’386

### Eigenenergieversorgung:	100       38’499

Energiebilanz (Endenergie)	%	kWh/a

### Eigenenergieversorgung:	273      38’499

Gesamtenergiebedarf:	100	14’680

Solarstromüberschuss:	173       23’819

### Technische Daten Gemeinschaftsraum

m2  kWp   kWh/m2a	kWh/a

PV-Dach:    53   6.7	113.5	6’016

### Die Vogelperspektive zeigt die Integration der PV-Anlagen auf den Flachdächern und den Terassen-Brüstungen der Gebäude Grabenweg A-D (von links nach rechts).

- Die drei Wohnkomplexe Grabenweg A-C. Die Gebäude Grabenweg A (links) und Grabenweg C (rechts) sind PEB. Der Wohnkomplex Grabenweg B (Mitte) ist kein PEB.

- Der Wohnkomplex Grabenweg D weist mit 273% EEV den höchsten Wert der Siedlung auf.

Schweizer Solarpreis 2020    |    Prix Solaire Suisse 2020   |    37